JOC DE MEMORIE PE BAZA DE TASTE

PAL ROLAND – grupa 8

Descrierea proiectului

Proiectul este un joc de memorie care ruleaza pe placa NEXYS4. Ideea este una simpla: placa afiseaza o secventa de cifre (de exemplu 10 cifre) pe displayul cu 7 segmente, una dupa alta. Dupa ce se termina secventa, trebuie sa o reintroducem de la tastatura (Pmod KYPD) exact in aceeasi ordine numerele vazute, memorate.

Daca introducem corect, trecem la nivelul urmator, unde timpul de afisare a fiecarei cifre devine mai sucrt. Daca gresim, jocul se reseteaza si revenim la nivelul curent si reluam generarea cu valori diferite, dar cu aceeasi frecventa si cu acelas numar de cifre.

Dupa fiecare runda, scorul (nivelul atins) este trimis prin Pmod USB-UART la calculator, unde putem salva scorurile intr-un fisier pentru a putea gestiona cel mai bun scor (“best score”) de pana acuma. Pe PC rulez un script Python care citeste prin UART mesaje de forma L: <numar> (ex: L: 5 => LEVEL 5) si le pastreaza automat. Scriptul adauga timestamp pentru fiecare intrare si salveaza datele intr-un fisier pentru analiza ulterioara.

Continut proiect

- Divizor de ceas (clock_divider) -> genereaza semnalele lente pentru afisaj si tastatura

- Driver SSD (ssd_driver) -> afiseaza cifrele pe cele 4 displayuri cu 7 segmente

- Controler tastatura(kypd_controller) -> scaneaza tastatura, face “debounce” si trimite cifra apasata

- Generator de numere pseudo-aleatorii

- Logica jocului (Game FSM) -> logica principala a jocului: afisare, intrare, verificari, nivele

- Transmitator UART -> trimite codul catre PC

- Top module (top_uart.vhd) -> leaga toate modulele si defineste semnalele

Starile principale ale jocului

- IDLE – jocul astepata sa inceapa (apasam o tasta de START)

- GEN – genereaza o noua secventa de cifre

- SHOW – afiseaza secventa pe SSD (una cate una)

- INPUT – utilizatorul introduce raspunsul de la tastatura

- CHECK – compara ce a introdus cu raspunsul correct

- WIN -  este correct -> NEXT LEVEL

- LOSE – este gresit -> se reseteaza jocul pana la target (care implicit este 1)

Componente necesare:

- Placa NEXYS 4

- Pmod KYPD

- Pmod USB-UART

Software folosite:

- Vivado

- Python ( pentru citirea scorurilor )

Roadmap

Etapa1 (Saptamana 5-6) – Setup si afisaj

- Creez proiectul in Vivado si adaug fisierul de constrangeri (XDC) de la NEXYS4

- Scriu clock_divider pentru semnale lente si pentru a creste afisarea cifrelor dinamic, mai rapid de la un nivel la altul si ssd_driver ca sa afiseze constant o cifra

- Testez pe placa: afiseaza o cifra sau un numar pe SSD, ma uit daca afisarea functioneaza correct si este stabil (nu are fluctuatii)

- Livrabilele:

- Fiserul de contrangeri: NexysA7_test_env.xdc

- Componentele VHDL: ssd.vhd, ssd_divider.vhd

Etapa2 (Saptamana 7-8) – Tastatura si input

- Implementez kypd_controller: scaneaza tastatura, face debounce si returneaza cifra apasata

- Testez daca afiseaza cifra apasata pe SSD

- Livrabilele:  kypd_controller.vhd

Etapa3 (Saptamana 9-10) – Generator si afisare de secventa

- Creez generatorul de numere pseudo-random

- Implementez incepului lui game_fsm:

        - Starile: IDLE, GEN, SHOW

- Testez daca pot genera si afisa o secventa de cifre automat

- Livrabilele: random_digits_gen.vhd + definirea starilor initiale in top_uart.vhdl

Etapa4 (Saptamana 11-12) – Introducere, verificare si niveluri

- Adaug setarile INPUT, CHECK, WIN, LOSE

- Compar raspunsul cu secventa generate ( daca este WIN sau LOSE )

- Adaug niveluri de joc care va scadea timpul de afisare treptat

- Testez: Jocul complet functional cu progress pe niveluri

- Livrabilele: adaugarea unei noi componente pentru decizia numarului de cifre afisate in fucntie de nivelul unde ne aflam, componenta num_digits_select.vhd si implementarea logicii acesteia in top_uart.vhd + FSM-ul jocului intre WIN/LOSE in componenta top_uart.vhd (intre liniile de cod 210 – 353).

Etapa 5 (BONUS) – Finalizare

- Scriu cod Python pe PC pentru salvarea scorului + trasmiterea datelor din VHDL

- Testez complet pe placa + curatare cod + adaugare comentarii + documentatie finala

- Livrabilele:

- Adaugarea altor stai noi pentru intarzierea ciclurilor de ceas (IDLE, PRE_GEN, GEN, TRIGGER_SSD, SHOW, INPUT, CHECK, WIN, LOSE) si reimplementarea logicii de FSM intre liniile enuntate mai sus in top_uart.vhd.

- Transmiterea datelor prin UART din VHDL in Python:

          - Cod VHDL in top_uart.vhdl intre liniile 470 – 535

          - Implementarea unei noi componente uart_tx.vhd

          - Implementerea codului in Python: game_log.py